順達自動化需求-規畫文件_v1.21

2025/11/27  人員Tiffany

系統角色：

MES：負責下達任務並接收各工作站的測試結果。

TPT (ThinkLab)：接收 MES 任務後再指定通道執行。

CH/DCH：指充放電機，數量約128個通道，執行實際充放電等測試。

通訊方式：

通訊協定：TCP/IP

傳輸格式：JSON (UTF-8編碼)

連線方向：由TPT 主動連線至 MES，連線建立後，TPT與MES可透過此連線進行雙向通訊。

連線型態：長連線（Keep-Alive），維持持續通訊以支援即時資料交換。

傳輸埠號：預設 50200（可依實際環境設定）

資料長度：發送資料時，需於資料前端加入 後續內容的資料長度，並以 固定 8 碼的 ASCII 字串 表示。
舉例：00000194{"type":"LINK","timestamp":"2025-11-26T18:11:12+08:00","m…}

通訊流程：

- TPT 啟動後，會主動以 TCP 方式連線至 MES。當連線建立成功後，TPT 立即傳送 LINK 訊息作為上線通知，MES 回覆 LINK_ACK 以確認連線狀態正常，之後，TPT 與 MES 之間透過此連線以 JSON 形式交換資料，進行命令下達、狀態回報及測試結果回傳等通訊。

簡易流程圖

| MES |  | TPT |  | CH/DCH |  | 通訊命令 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 查詢通道狀態。 |
|  |  |  |  |  |  | LINK | TPT連線MES。 |
|  |  |  |  |  |  | LINK_ACK |  |
|  |  |  |  |  |  | STATUS | 通道狀態更新，更新單一通道狀態。 |
|  |  |  |  |  |  | STATUS_ACK |  |
|  |  |  |  |  |  | STATUS_ALL | 第一次連線發送 或 定時發送。 |
|  |  |  |  |  |  | STATUS_ALL_ACK |  |
|  |  |  |  |  |  | START STOP PAUSE RESUME | 通道啟動、停止、暫停、復歸。 |
|  |  |  |  |  |  | START_ACK STOP_ACK PAUSE_ACK RESUME_ACK |  |
|  |  |  |  |  |  | REPORT | 完工或結束時，回覆記錄資料位置。 |
|  |  |  |  |  |  | REPORT_ACK |  |

MES 發送命令後，TPT 會依據設備當下的狀態進行回覆。若設備狀態允許執行，則回覆 OK；若在後續執行過程中發生異常，TPT 會主動回傳 STATUS 訊息以通知 MES。

控制命令：

連線-LINK：TPT  MES

連線自動模式：Online-Auto。

連線手動模式：Online-Menual。

離線：Offline。

狀態-STATUS：TPT  MES

- 通道狀態變更時上傳。
第一次連線功能後，發送STATUS_ALL，後續單通道狀態變更才發送STATUS。
通道狀態列表：

| - No. | - 狀態 | - 交握訊息 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 待機 | - StandBy |
| - 2 | - 運轉中 | - Running |
| - 3 | - 暫停 | - Paused |
| - 4 | - 啟動失敗 | - StartFailed |
| - 5 | - 換段失敗 | - ChangeStepFailed |
| - 6 | - 回復失敗 | - RusmeFailed |
| - 7 | - 故障 | - Alarm |
| - 8 | - 無載 | - NoLoad |
| - 9 | - 完工 | - Finish |
| - 10 | - 逆極性 | - ReversePolarity |
| - 11 | - 未連線 | - OffLine |

狀態-STATUS_ALL：TPT  MES

- 第一次連線時發送。

命令-START：MES  TPT

- START：啟動。

命令-STOP：MES  TPT

- STOP：停止。

命令-PAUSE：MES  TPT

- PAUSE：暫停。

命令-RESUME：MES  TPT

- RESUME：復歸。

資料REPORT：TPT  MES

- 通道完工或停止時上傳。

命令格式：使用JSON格式

| No. | 通訊方向 | 命令 | JSON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPT → MES | LINK | { "type": "LINK", "timestamp": "2025-10-17T15:30:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7B8", "work_station_name": "TPT-001", "state": "Online-Auto", "channel_count": "50", "software_version": "v1.2.3" } |
| 2 | MES → TPT | LINK_ACK | { "type": "LINK_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:30:01+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A1", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7B8", "ack": "OK", "message": "" } |
| 3 | TPT → MES | STATUS_ALL | { "type": "STATUS_ALL", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7B9", "work_station_name": "TPT-001", "connection_state": "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "channels": [ {"ch": "001", "state": "RUNNING"}, {"ch": "002", "state": "STOP"}, {"ch": "003", "state": "ALARM"}, {"ch": "004", "state": "OFFLINE"} ] } |
| 4 | MES → TPT | STATUS_ALL_ACK | { "type": "STATUS_ALL_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A2", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7B9", "ack": "OK", "message": "" } |

| 5 | TPT → MES | STATUS | { "type": "STATUS", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7B9", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH005", "state": "RUNNING" } |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | MES → TPT | STATUS_ACK | { "type": "STATUS_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A2", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7B9", "channel": "CH005", "ack": "OK", "message": "" } |
| 3.1 | TPT → MES | STATUS | { "type": "STATUS", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7BA", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH006", "state": "ALARM", "message": "OVP" } |
| 4.1 | MES → TPT | STATUS_ACK | { "type": "STATUS_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A3", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7BA", "channel": "CH006", "ack": "OK", "message": "" } |
| 5 | MES → TPT | START | { "type": "START", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7BB", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH003", "barcode": "A1234578900BE", "process": "TEST-20251017-001", "data_path": "C:\ThinkLab4\record" } |

| 6 | TPT → MES | START_ACK | { "type": "START_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A4", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7BB", "channel": "CH003", "ack": "OK", "message": "" } |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | MES → TPT | STOP | { "type": "STOP", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7BC", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH003" } |
| 8 | TPT → MES | STOP_ACK | { "type": "STOP_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A5", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7BC", "channel": "CH003", "ack": "OK", "message": "" } |
| 7.1 | MES → TPT | STOP | { "type": "STOP", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7BD", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH005" } |
| 8.1 | TPT → MES | STOP_ACK | { "type": "STOP_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A6", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7BD", "channel": "CH005", "ack": "NG", "message": "Channel is not running." } |

| 9 | MES → TPT | PAUSE | { "type": "PAUSE", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7BE", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH003" } |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | TPT → MES | PAUSE_ACK | { "type": "PAUSE_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A7", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7BE", "channel": "CH003", "ack": "OK", "message": "" } |
| 11 | MES → TPT | RESUME | { "type": "RESUME", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7BF", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "CH003" } |
| 12 | TPT → MES | RESUME_ACK | { "type": "RESUME_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A8", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7BF", "channel": "CH003", "ack": "OK", "message": "" } |
| 13 | TPT → MES | REPORT | { "type": "REPORT", "timestamp": "2025-10-17T15:36:00+08:00", "msg_id": "A1B2C3D4E5F6A7C0", "work_station_name": "TPT-001", "channel": "ch003", "record_path": "C:\\ThinkLab\\record\\WSThink Power_20240516\\WSThink Power_CH001_20240516101240.fud" } |

| 14 | MES → TPT | REPORT_ACK | { "type": "REPORT_ACK", "timestamp": "2025-10-17T15:35:00+08:00", "msg_id": "B8A7F6E5D4C3B2A9", "work_station_name": "TPT-001", "reply_to": "A1B2C3D4E5F6A7C0", "channel": "CH003", "ack": "OK", "message": "" } |
| --- | --- | --- | --- |

備註：

msg_id 為此訊息的唯一識別碼（16 碼 HEX，可隨機產生）。

reply_to 對應先前所發送的 msg_id，用來建立請求-回覆關聯。

ack：表示結果狀態。

"OK"：成功，"message" 給空值。

"NG"：失敗，在 "message" 內追加說明原因。

其他：

系統會自動將所有 TCP 通訊紀錄儲存於：C:\ThinkLab\tcp_Log\yyyymmdd.txt

  - 檔案名稱依日期自動建立，格式為 yyyymmdd.txt（例如：20251017.txt）。

  - 系統每日自動切換存檔位置，確保資料按日期分類保存。

  - 通訊紀錄保留期限為 3 個月，系統將自動清除超過保存期限的舊檔案。

# 時間預估：

- 規畫及討論：

- 程式修改：

- 測試、驗證、撰寫測試報告及操作說明：